Ο αναλυτής για την εκτέλεση των ζητούμενων εξετάσεων  θα πρέπει να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Να είναι Random access, batch mode και STAT function.

- Η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να παρέχει αξιοπιστία , ευαισθησία και να είναι κατά προτίμηση η χημειοφωταύγεια ή αντίστοιχη.

- Να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους σωληναρίων.

- Να είναι συνεχούς φόρτωσης αναλωσίμων και αντιδραστηρίων και να διαθέτει ανιχνευτή πήγματος.

- Να έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 100 δειγμάτων και να είναι συνεχούς φόρτωσης.

- Ο χώρος των αντιδραστηρίων να είναι ψυχόμενος ή κατάλληλα θερμοστατούμενος ώστε τ’ αντιδραστήρια να διατηρούνται πάνω στον αναλυτή.

- Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 120 τεστ ανά ώρα.

- Να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 20 διαφορετικές εξετάσεις.

- Η αναγνώριση των αντιδραστηρίων από τον αναλυτή καθώς και η ανάγνωση των δειγμάτων να μπορεί να γίνεται με bar-code ή άλλη σύγχρονη μέθοδο.

- Να διαθέτει auto reflex testing και λειτουργία auto-rerun.

- Να εκτελεί αυτόματη αραίωση στα δείγματα όταν απαιτείται.

- Το σύστημα δειγματοληψίας να εξασφαλίζει μηδενική επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα. Θα προτιμηθεί σύστημα δειγματοληψίας με ρύγχη μίας χρήσης.

- Το αντιδραστήριο και τα αντίστοιχα διαλύματα των calibrators και των diluents να είναι κατά το δυνατόν στην ίδια συσκευασία..

- Να διαθέτει πρόγραμμα επεξεργασίας των αποτελεσμάτων.

- Ο αναλυτής να συνοδεύεται από Η/Υ με οθόνη υψηλής ευκρίνειας και πρόγραμμα WINDOWS   στα ελληνικά για την επεξεργασία των δεδομένων.

- Να συνδέεται με εξωτερικό υπολογιστή.

- Να λειτουργεί στα 220 Volt.

- Να εκτελεί όλες τις ζητούμενες  εξετάσεις.