ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Κνημιαία πρόθεση για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Η πρόθεση να είναι συμμετρική, να έχει ενσωματωμένα αντιστρεπτικά πτερύγια, να έχει δε σχεδιασμό που επιτρέπει την ασφάλιση του ένθετου πολυαιθυλενίου χωρίς χρήση βίδας ή άλλου μηχανισμού. Η πρόθεση να είναι κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου και η εξωτερική επιφάνειά της να έχει ειδικό σχεδιασμό για την καλύτερη ενσωμάτωση του μανδύα του τσιμέντου. Να προσφέρεται σε τουλάχιστον οκτώ μεγέθη.

Κνημιαίο ένθετο πολυαιθυλενίου, με κατάλληλο σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη. Το ένθετο να είναι κατασκευασμένο από δεύτερης γενιάς πολυαιθυλένιο υψηλής διακλάδωσης (highly crosslinked) εξαιρετικά χαμηλής φθοράς, με μοναδική ακτίνα σχεδίασης τόσο μετωπιαία όσο και οβελιαία. Να προσφέρεται σε επτά τουλάχιστον μεγέθη για κάθε μέγεθος κνήμης.

Μηριαία πρόθεση ανατομικού τύπου, με ειδικό σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη, για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο απουσία του οπισθίου χιαστού συνδέσμου . Η πρόθεση να είναι κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου και η εσωτερική επιφάνειά της να έχει ειδικό σχεδιασμό για την καλύτερη ενσωμάτωση του μανδύα του τσιμέντου. Να έχει μοναδική ακτίνα καμπυλότητας τόσο μετωπιαία όσο και οβελιαία και εμβαθυμένη μηριαία τροχηλία. Να προσφέρεται σε τουλάχιστον εννέα μεγέθη.